建设内容：液气电控虚拟仿真系统

项目名称：搬运输送控制虚拟仿真系统

指导教师：刘力

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）

目录

一、实训简介	1

二、实训目的	2

三、实训任务	3

四、端子分配表	3

五、电气接线图	4

六、实训报告明细	5

一、实训简介

搬运输送控制虚拟仿真系统针对机电一体化教学，搭建了供料单元、装配单元、分拣单元、输送单元、机器人码垛单元等三维机械设备模型，统通过拖拽的方式模拟设备模型组装过程，之后按照系统设定的设备接线-测试-参数设置-程序运行相关步骤进行交互操作。充分锻炼学生设备组装、接线、编程调试等综合能力。

1、设备组成及功能

（1）伺服电机：伺服电机可以控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是，当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。

（2）机械手：一种能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。特点是可以通过编程来完成各种预期的作业，构造和性能上兼有人和机械手机器各自的优点。

（3）电源供电模块：用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。

（4）按钮控制单元：常用的控制电器元件，常用来接通或断开“控制电路”（其中电流很小），从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。

（5）PLC控制系统：在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能，建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。

（6）传动机构：直线传动机构由底板、直线导轨、同步轮同步带和滑动溜板组成。伺服电机转子轴通过另一组同步轮与主动同步轮保持转速同步。为防止搬运机械手在运行过程中超出活动范围产生机械碰撞，直线传动机构的左右极限开关支座上分别装有限位开关，在越程故障时提供保护信号。根据运输工艺流程的起始位置要求，将原点开关安装在直线传动机构右侧的原点开关支座上。

（7）气动系统：气动系统主要由气源、汇流板、电磁阀组、单向节流阀、气缸组成，还包括消声器、气管和快插接头等辅助器件。

（8）供料单元：供料单元主要由工件装料管、料仓底座、金属传感器、支架、光电传感器、工件、接线端口、顶料气缸、推料气缸、电磁阀组、PLC等组成。供料单元是生产线起始单元，在整个系统中，起着提供原料的作用。其功能是按照需要将放置在料仓中的待加工原料自动推到物料台上，以便输送单元的机械手将其抓取，输送到加工单元上。

（9）加工单元：加工单元主要由气缸、气缸安装板、安装板、阀组、滑动底板、导轨、气缸、手爪、气动手指、连接座、滑块、传感器及PLC等组成。将物料台上的工件送到冲压机构下面，完成一次冲压加工后，再送回物料台上，等待机械手抓取，输送到装配单元装配台上。

（10）装配单元：装配单元主要由下料机构、接料转盘、装配机械手、电磁阀组、警示灯、传感器及PLC等组成。将料仓内的黑色或白色小圆柱工件，通过旋转物料盘和机械手将其嵌入到装配台上的工件中，等待机械手抓取，送到分拣单元。

（11）分拣单元：分拣单元主要由出料滑槽、减速电机、传送带、推料气缸、传感器及PLC等组成。通过检测装置识别工件的颜色和材料，将其送入各自的料槽中。

（12）输送单元：输送单元主要由抓取机械手装置、直线运动机构、伺服系统、塑料拖链、电磁阀组、传感器及PLC等组成。输送单元下层机械手通过直线运动传动机构，驱动抓取机械手装置到指定的物料台上，并在该物料台上抓取工件输送到指定位置放下，实现工件的输送功能。输送单元上层机械手将码垛单元拆分的零件，通过上层机械手送回到装配单元或供料单元。

（13）机器人码垛单元：机器人码垛单元主要由机器人本体、夹具、码垛盘、按钮盒、机器人控控制器、传感器及PLC等组成。对分拣后的物料进行入库处理，对库里的物料进行拆分出库处理。

2、可实现如下的实训功能：

（1）模拟组装安装试输送单元的机械组件；

（2）电气控制电路的安装，配置伺服驱动器，驱动伺服电机运行；

（3）整体实训设备程序下载装和运行调试；

（4）设备模拟运行；

（5）设备模拟组装、电气接线考核评分。

二、实训目的

针对机电一体化教学，模拟搭建伺服电机、机械手、电源供电模块、按钮控制单元、PLC控制系统、传动机构、气动系统等工业自动化三维场景。通过拖拽的方式模拟设备模型组装过程，之后按照系统设定的设备接线-测试-参数设置-程序运行相关步骤进行交互操作。充分锻炼学生设备组装、接线、编程调试等综合能力。

三、实训任务

（1）设备组装：点击右侧设备栏，选择相应的元器件，放置在场景中合适位置上，一步步完成整个搬运输送控制设备的组装。

（2）设备接线：认真阅读端子分配表、PLC接线图，充分理解控制原理，一步步完成各个端子模拟接线过程。

（3）程序下载：根据控制要求、端子分配及功能表、接线图，将编译无误的程序下载到PLC中。

（4）设备运行：根据控制要求，按下“启动”按钮、“停止”按钮、观察设备的运动情况。

四、端子分配表

| 输入端口中间层 |  |  | 输出端口中间层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子排号 | 设备符号 | 信号线 | 端子排号 | 设备符号 | 信号线 |
| 2 | SC1 | 原点开关 | 2 |  |  |
| 3 | LK1 | 右限位开关 | 3 |  |  |
| 4 | LK2 | 左限位开关 | 4 | 1Y1 | 升降气缸电磁阀 |
| 5 | 1B1 | 下降到位 | 5 | 3Y1 | 左旋电磁阀线圈 |
| 6 | 1B2 | 上升到位 | 6 | 3Y2 | 右旋电磁阀线圈 |
| 7 | 3B1 | 左旋到位 | 7 | 2Y1 | 下伸缩电磁阀线圈 |
| 8 | 3B2 | 右旋到位 | 8 | 4Y2 | 下夹紧电磁阀线圈 |
| 9 | 2B2 | 下伸出到位 | 9 | 4Y1 | 下松开电磁阀线圈 |
| 10 | 2B1 | 下缩回到位 | 10 | 5Y1 | 上伸缩电磁阀线圈 |
| 11 | 4B1 | 下夹紧到位 | 11 | 6Y2 | 上夹紧电磁阀线圈 |
| 12 | 5B2 | 上伸出到位 | 12 | 6Y1 | 上松开电磁阀线圈 |
| 13 | 5B1 | 上缩回到位 | 13 |  |  |
| 14 | 6B1 | 上夹紧到位 | 14 |  |  |
| 15～17号端子没有连接 |  |  | 13～14号端子没有连接 |  |  |

五、电气接线图

1、伺服电机驱动器接线图

2、I/O接线原理图

六、实训报告明细

1、模拟组装

1、请点击在设备栏大溜板工具图标，拖拽放至底座指定区域。
{Name_1}

{%image_1}
标准参考答案：大溜板
2、请点击在设备栏里滑块工具图标，通过螺栓锁紧固定。
{Name_2}

{%image_2}
标准参考答案：滑块
3、请点击设备栏同步带工具图标，绕过滑块放置在大溜板上。
{Name_3}

{%image_3}

标准参考答案：同步带
4、请点击设备栏皮带固定块工具图标，绕过滑块并通过螺栓固定，然后将滑块套在大溜板上。
{Name_4}

{%image_4}

标准参考答案：皮带固定块
5、请点击设备栏主电机同步轮+固定座工具图标，套在同步带上并通过螺栓固定在大溜板上。
{Name_5}

{%image_5}

标准参考答案：主电机同步轮+固定座
6、请点击设备栏从动轮+固定座工具图标，套在同步带上并通过螺栓固定在大溜板上。
{Name_6}

{%image_6}

标准参考答案：从动轮+固定座
7、请点击设备栏伺服电机工具图标，安装至主电机同步轮固定座上。
{Name_7}

{%image_7}

标准参考答案：伺服电机
8、请点击在设备栏机械手支撑架工具图标，拖拽放至指定区域。
{Name_8}

{%image_8}

标准参考答案：机械手支撑架
9、请点击在设备栏提升机构工具图标，安装至机械手支撑架上。
{Name_9}

{%image_9}

标准参考答案：提升机构
10、请点击在设备栏抬升气缸工具图标，安装至机械手支撑架上。
{Name_10}

{%image_10}

标准参考答案：抬升气缸
11、请点击在设备栏旋转气缸工具图标，安装至机械手支撑架上。
{Name_11}

{%image_11}
标准参考答案：旋转气缸
12、请点击在设备栏气动手指工具图标，安装至机械手支撑架上，之后整体安装至大溜板上。
{Name_12}

{%image_12}
标准参考答案：气动手指
13、请点击在设备栏极限开关工具图标，分别安装至大溜板指定位置。
{Name_13}

{%image_13}

标准参考答案：极限开关

2、设备接线

备注：同一行以及/号代表需要端子串联。

| 输送单元接线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子排（左） | 端子排（右） | 装置侧线束 | 端子排（左） | 端子排（右） | PLC线束 |
| 5 |  | Q0.3 |  |  |  |
| 6 |  | Q0.4 |  |  |  |
| 7 |  | Q0.5 |  |  |  |
| 8 |  | Q0.6 |  |  |  |
| 9 |  | Q0.7 |  |  |  |
| 10 |  | Q1.0 |  |  |  |
| 11 |  | Q1.1 |  |  |  |
| 12 |  | Q1.2 |  |  |  |
| 24V |  | 7/COM+ |  |  |  |
|  | 2 | I0.0 |  |  |  |
|  | 3 | I0.1 |  |  |  |
|  | 4 | I0.2 |  |  |  |
|  | 5 | I0.3 |  |  |  |
|  | 6 | I0.4 |  |  |  |
|  | 7 | I0.5 |  |  |  |
|  | 8 | I0.6 |  |  |  |
|  | 9 | I0.7 |  |  |  |
|  | 10 | I1.0 |  |  |  |
|  | 11 | I1.1 |  |  |  |
|  | 12 | 37/ALM+ |  |  |  |
|  | 13 | I1.3 |  |  |  |
|  | 14 | I1.4 |  |  |  |
|  | 15 | I1.5 |  |  |  |
|  | VCC | 红色线束 |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | Q1.3 |
|  |  |  | 12 |  | Q1.2 |
|  |  |  | 11 |  | Q1.1 |
|  |  |  | 10 |  | Q1.0 |
|  |  |  | 9 |  | Q0.7 |
|  |  |  | 8 |  | Q0.6 |
|  |  |  | 7 |  | Q0.5 |
|  |  |  | 6 |  | Q0.4 |
|  |  |  | 5 |  | Q0.3 |
|  |  |  | 3 |  | Q0.1 |
|  |  |  | 2 |  | Q0.0 |
|  |  |  |  | 15 | I1.5 |
|  |  |  |  | 14 | I1.4 |
|  |  |  |  | 13 | I1.3 |
|  |  |  |  | 12 | I1.2 |
|  |  |  |  | 11 | I1.1 |
|  |  |  |  | 10 | I1.0 |
|  |  |  |  | 9 | I0.7 |
|  |  |  |  | 8 | I0.6 |
|  |  |  |  | 7 | I0.5 |
|  |  |  |  | 6 | I0.4 |
|  |  |  |  | 5 | I0.3 |
|  |  |  |  | 4 | I0.2 |
|  |  |  |  | 3 | I0.1 |
|  |  |  |  | 2 | I0.0 |

3、程序调试

4、设备运行

根据控制要求，按下“启动”按钮、“停止”按钮、“急停”按钮、“复位”按钮，设备运行工况良好，符合实训要求。