输送单元装置侧信号线与端子排号的分配

| 输入端口中间层 |  |  | 输出端口中间层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子排号 | 设备符号 | 信号线 | 端子排号 | 设备符号 | 信号线 |
| 2 | SC1 | 原点开关 | 2 |  |  |
| 3 | LK1 | 右限位开关 | 3 |  |  |
| 4 | LK2 | 左限位开关 | 4 | 1Y1 | 升降气缸电磁阀 |
| 5 | 1B1 | 下降到位 | 5 | 3Y1 | 左旋电磁阀线圈 |
| 6 | 1B2 | 上升到位 | 6 | 3Y2 | 右旋电磁阀线圈 |
| 7 | 3B1 | 左旋到位 | 7 | 2Y1 | 下伸缩电磁阀线圈 |
| 8 | 3B2 | 右旋到位 | 8 | 4Y2 | 下夹紧电磁阀线圈 |
| 9 | 2B2 | 下伸出到位 | 9 | 4Y1 | 下松开电磁阀线圈 |
| 10 | 2B1 | 下缩回到位 | 10 | 5Y1 | 上伸缩电磁阀线圈 |
| 11 | 4B1 | 下夹紧到位 | 11 | 6Y2 | 上夹紧电磁阀线圈 |
| 12 | 5B2 | 上伸出到位 | 12 | 6Y1 | 上松开电磁阀线圈 |
| 13 | 5B1 | 上缩回到位 | 13 |  |  |
| 14 | 6B1 | 上夹紧到位 | 14 |  |  |
| 15～17号端子没有连接 |  |  | 13～14号端子没有连接 |  |  |

输送单元PLC的 I/O信号表

| 输入信号 |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | PLC输入点 | 信号名称 | 信号 来源 | 序号 | PLC输出点 | 信号名称 | 信号输出目标 |
| 1 | I0.0 | 原点检测 | 装置侧 | 1 | Q0.0 | 脉冲 | 伺服驱动器 |
| 2 | I0.1 | 右限位 |  | 2 | Q0.1 | 方向 |  |
| 3 | I0.2 | 左限位 |  | 3 | Q0.2 | 留空 |  |
| 4 | I0.3 | 升降气缸下限 |  | 4 | Q0.3 | 电磁阀1Y1 | 电磁阀组 |
| 5 | I0.4 | 升降气缸上限 |  | 5 | Q0.4 | 电磁阀3Y1 |  |
| 6 | I0.5 | 摆动气缸左极限 |  | 6 | Q0.5 | 电磁阀3Y2 |  |
| 7 | I0.6 | 摆动气缸右极限 |  | 7 | Q0.6 | 电磁阀2Y1 |  |
| 8 | I0.7 | 下伸缩气缸伸出 |  | 8 | Q0.7 | 电磁阀4Y2 |  |
| 9 | I1.0 | 下伸缩气缸缩回 |  | 9 | Q1.0 | 电磁阀4Y1 |  |
| 10 | I1.1 | 下气动手爪夹紧 |  | 10 | Q1.1 | 电磁阀5Y1 |  |
| 11 | I1.2 | 伺服报警 | 伺服驱动器 | 11 | Q1.2 | 电磁阀6Y2 |  |
| 12 | I1.3 | 上伸缩气缸伸出 | 装置侧 | 12 | Q1.3 | 电磁阀6Y1 |  |
| 13 | I1.4 | 上伸缩气缸缩回 |  |  |  |  |  |
| 14 | I1.5 | 上气动手爪加紧 |  |  |  |  |  |