AYZM_1：

暗域照明法 来自底光源的光不直接射向宝石，而是经半球状反射器的反射后再射向宝石。此时光线不直接进入物镜镜筒。当宝石内有裂隙和包体等缺陷导致光线的散射时，则有助于光线进入物镜，宝石的内部特征在暗色背景上显现十分清晰。这是一种最为常用的照明方法，而且有利于长时间观察。

AYZM_2：

请打开偏光镜仪器电源键，使载物台底下的光源发光。

AYZM_3：

请将已经经过清理的均质体宝石，放置在玻璃载物台上。

AYZM_4：

请关闭挡光板。

AYZM_5：

请打开底光源。

AYZM_6：

请通过目镜观察宝石内部特征。

AYZM_7：

恭喜您完成显微镜暗域照明法鉴定宝石任务，点击确定按钮，返回模块导航页。