sound_1：

矿井通风测风工作是保障矿井安全生产的重要环节，模拟真实的矿井测风流程，流程包含：准备工作（检查测风仪器的校准状态-测风作业地点检查-多种有害气体测定-瓦斯、二氧化碳测定-温度、湿度测定-大气压测定-风速检测-记录检测风速-测量巷道断面-填写测风牌-整理编制报表，通过科学测风，矿井可动态掌握通风状态，为安全生产和灾害防控提供关键依据。

sound_2

"下井前需要提前准备

1、证件齐全有效

2、劳保用品穿戴齐全（矿灯、帽、毛巾、口罩、自救器）确认完毕。

3、瓦检员领取仪器、仪表时，必须对仪器进行检查

首先检查光学瓦斯机的外观、药品、光路、电路、气路、精密度；

另外带些必备物品，检查手册、圆珠笔、白板笔、图表、风扇湿度计、机械秒表、多参数气体测定器、米尺、机械风表、空盒气压表都确认完好，方可进入井下。"

sound_3

请获取“手册”，完成准备工器具任务

sound_4

请获取“圆珠笔、白板笔”，完成准备工器具任务

sound_5

请获取“风扇湿度计、相对湿度查算表”，完成准备工器具任务

sound_6

请获取“机械秒表”，完成准备工器具任务

sound_7

请获取“多参数气体测定器”，完成准备工器具任务

sound_8

请获取“米尺”，完成准备工器具任务

sound_9

请获取“机械风表”，完成准备工器具任务

sound_10

请获取“空盒气压表”，完成准备工器具任务

sound_11

请获取“光学瓦检仪、瓦斯探仗”，完成准备工器具任务

检查前准备

第一：药品性能检查

根据药品使用时间和变化程度确定，药品颗粒大小以3~5mm为合适。

钠石灰由淡粉红色变为白色为失效。硅胶由蓝色变为淡粉色或淡蓝色为失效。

第二：气密性检查

用手指将仪器进气孔堵严，另一手挤压气球将气排出，一分钟气球不还原为合格。

第三：检查干涉条纹是否清晰

按下按扭，由目镜观察，旋转保护玻动框调整视度达到数字清晰，再看干涉条纹是否清晰，

如不清晰可打开光源盖，转动灯泡座调整灯泡的位置直到清晰为止。

第四：用新鲜空气清洗气室应在与使用地点温度相差不超过10摄氏度的新鲜空气地点清洗气室(一般在井底车场清洗)。

第五：干涉条纹的零位调整

按上按扭，同时转动测微手轮使刻度盘的零位与指标线重合;

然后按下按扭，同时转动粗动手轮，把两条黑色干涉条纹中的任一条对准分划板上的零位线，旋上保护盖。

sound_12

请获取“障碍物”完成测风作业地点检查任务。

测风作业地点要检查顶、帮，是否完好，是否有破碎现象，测风地点前后十米是否有障碍物，确保作业安全。

sound_13

请获取“多参数气体测定器”完成有害气体检测任务。

使用多参数气体测定器检测仪检测所有有害气体。检查一氧化碳，用一氧化碳便携仪，在进风，进风流中直接读数，就是要测定的一氧化碳数值，及时把检查结果，记录在巡回图表及手册中，以后所检查的每个测点，都与进风流的检查方法是一样的。

sound_14

请获取“光学瓦检仪、瓦斯探仗”检测甲烷浓度任务。

清洗气室：应选择在与待测地点温度相近，标高基本相同的附近，进风巷道中进行；

首先连接二氧化碳吸收管，在新鲜空气中捏放气球5-7次，吸收新鲜空气，清洗瓦斯气室。

对零调零：

首先校小数 回零位；然后大数 回零位；盖好主调螺旋盖

1.测瓦斯方法:

(1)、将仪器进气口伸向距顶板200-300毫米，捏放气球5至7次，将待测气体吸入瓦斯室，读出瓦斯数值，连续测定3次，取最大值;

2.测C02的方法:

(1)、测定二氧化碳浓度时，将仪器进气口伸向距离底板200-300毫米，将待测气体吸入瓦斯室，读出下部的瓦斯数值，然后去掉二氧化碳吸收管，接入进气管，将进气口伸向下部，同一测点，捏放气球，5至7次 将待测气体吸入瓦斯室，读出下部的混合气体数值，读数下部混合气体数值减去下部瓦斯除以0.955，校正系数 就是要测定的二氧化碳数值

用这样的方法

连续测定三次 取最大值

sound_15

请获取“风扇湿度计、矿用温度计”检测温度、湿度测定任务。

测量温度时，用矿用温度计离开人体正常发热至少0.5米，5分钟以后读出温度数值

sound_16

请获取“空盒气压表”检测大气压测定任务。根据右下角显示观察大气压、温度测试结果，左侧鉴定结果表，输入参数，计算大气压。

sound_17

请获取“机械秒表、机械风表”完成风速检测任务。

符合标准后，开始最后的测风作业，在巷道断面划分若干等面积网格（如3×3或4×4），逐点测量风速，1min内按测风路线完成风速测定，同1测点测定3次，取平均值。

sound_18

检测数据是否有效，

sound_19

计算风表的平均读数

sound_20

计算表速

sound_21

计算真实风速,计算出真实风速。、

sound_22

请获取“记录本、圆珠笔”完成记录检测风速任务。并将数据填写在记录本上，取平均衡值。

sound_23

请获取“米尺”完成测量巷道断面任务。测量巷道断面，根据现场所测量的风速和断面。

sound_24

请获取“圆珠笔”完成计算巷道的风量任务。来计算巷道的风量,计算巷道平均风速。

sound_25

请获取“白板笔”完成有害气体检测任务。并将风量及相关数据填写在测风牌上